Phụ lục 03 Kèm theo báo cáo số  05/TTTT-CV  ngày 04/03/2015

Tổng hợp bổ sung danh mục định mức dự toán xây dựng công trình của

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị

Hiện tại định mức 1776 đã có định mức mã AI.11132, nhưng chưa phù hợp với thực tế, Ban QLDA HUDTOWER đã phối hợp với Viện Kinh tế của Bộ xây dựng theo dõi quá trình sản xuất và đã được Viện kinh tế xây dựng + Tổng công ty phê duyệt.

| Mã hiệu | Tên công việc | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP |  |  |  |
| 1 | Sản xuất cột bằng thép tấm | tấn |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |
|  | Thép tấm 40mm (Q345B) | kg | 1030 |  |
|  | Que hàn E7016 4 | kg | 11,17 |  |
|  | Dây hàn tự động | kg | 18,16 |  |
|  | Thuốc hàn | kg | 16,76 |  |
|  | Que thổi than | cái | 10,47 |  |
|  | Gỗ thanh 120x120x1500mm | m3 | 0,01 |  |
|  | Ôxy | chai | 5,31 |  |
|  | Gas | kg | 1,75 |  |
|  | Đá mài 180 | viên | 5,17 |  |
|  | Đá cắt 180 | viên | 4,75 |  |
|  | Mũi khoan 26 | cái | 0,7 |  |
|  | Vật liệu khác | % | 1 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Nhân công bậc 4.5/7 | công | 13,85 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Cổng trục 10T | ca | 0,58 |  |
|  | Máy nén khí 55kw | ca | 0,41 |  |
|  | Máy cắt rùa | ca | 0,29 |  |
|  | Máy hàn 6 mỏ 97 KVA | ca | 1,87 |  |
|  | Kích thủy lực 4x100 tấn | ca | 0,04 |  |
|  | Máy hàn tự động 97 Kva | ca | 1,63 |  |
|  | Máy khoan từ | ca | 0,11 |  |
|  | Máy khoan cần 7,5kw | ca | 1,66 |  |
|  | Máy nắn dầm 55kw | ca | 0,06 |  |
|  | Máy khác | % | 1 |  |
| 2 | Cung cấp và hàn đinh chống cắt | 10 cái |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |
|  | Đinh chống cắt (130 cái / hộp) | 10 cái | 1,02 |  |
|  | Chân sứ | 10 cái | 1,02 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Nhân công bậc 5/7 | công | 0,69 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Máy hàn chuyên dụng + súng hàn (hàn chập mạch 1100A) | ca | 0,01 |  |
|  | Máy mài tay 1 kw | ca | 0,01 |  |
| 3 | Lắp dựng đoạn thứ 1 | tấn |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |
|  | Keo Hilty RE500 150ml | lọ | 2,97 |  |
|  | Que hàn E7016 4 | kg | 6,12 |  |
|  | Thép tấm dày 20 (Q345B) | kg | 0,03 |  |
|  | Thép góc giằng thân tó L75x75x6 | kg | 0,5 |  |
|  | Thép hình biện pháp | kg | 0,09 |  |
|  | Đá cắt 180 | viên | 1,44 |  |
|  | Mũi khoan 40x550 | mũi | 0,72 |  |
|  | Bu lông đế 36x650 | bộ | 2,88 |  |
|  | Ôxy | chai | 0,72 |  |
|  | Gas | kg | 8,65 |  |
|  | Tà vẹt gỗ | m3 | 0,06 |  |
|  | Ray P43 (làm triền đà trượt cột) | kg | 9,29 |  |
|  | Vật liệu khác | % | 2 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Nhân công bậc 4.5/7 | công | 7,17 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Cẩu tự hành 40 tấn | ca | 0,09 |  |
|  | Tời điện 5 tấn | ca | 0,32 |  |
|  | Máy khoan Hilty | ca | 0,18 |  |
|  | Máy hàn 23Kw | ca | 0,14 |  |
|  | Máy mài tay 1 Kw | ca | 0,03 |  |
|  | Máy khác | % | 5 |  |
| 4 | Lắp dựng đoạn thứ 2, 3, 4 | tấn |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |
|  | Gỗ kê | m3 | 0,01 |  |
|  | Đá mài 180 | viên | 1,41 |  |
|  | Chổi sắt | cái | 0,7 |  |
|  | Bu lông + êcu | bộ | 69,2 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Nhân công bậc 4.5/7 | công | 7,5 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Cẩu tự hành 40 tấn | ca | 0,03 |  |
|  | Cẩu tháp 8 tấn | ca | 0,04 |  |
|  | Máy mài tay 1 Kw | ca | 0,18 |  |
|  | Máy xiết bu lông 500 KNM | ca | 0,19 |  |